Załącznik  4.2.

KOSZTORYS OFERTOWY

Termomodernizacja budynku siedziby Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy wraz z modernizacją sanitariatów

| Lp. | Podstawa | Podstawa wymiaru | Opis i wyliczenia | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa netto zł | Koszt wykonania netto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocieplenie ścian fundamentowych i odtworzenie drenażu opaskowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0104-01 | Kalkulacja własna | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. I-II (9,60+10,50+11,75-2,20)*1,50*0,80+(2,20+9,55+10,40+11,80)*2,10*1,1 | m3 | 114,005 |  |  |
| 2 | KNR 2-02 0901-01 | Kalkulacja własna | Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow. poziom.(balkony i loggie) wyk. ręczn. /przygotowanie podłoża pod izolację powłokową (9,60+10,50+11,75-2,20)*1,00+(2,20+9,55+10,40+11,80)*1,60*30% | m2 | 45,946 |  |  |
| 3 | KNR 2-02 0602-01 | Kalkulacja własna | Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa (9,60+10,50+11,75-2,20)*1,00+(2,20+9,55+10,40+11,80)*1,60 | m2 | 83,970 |  |  |
| 4 | KNR 2-02 0602-02 | Kalkulacja własna | Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast. warstwa krotność = 2 (9,60+10,50+11,75-2,20)*1,00+(2,20+9,55+10,40+11,80)*1,60 | m2 | 83,970 |  |  |
| 5 | KNR-W 2-02 0610-05 | Kalkulacja własna | Izolacje cieplne z płyt z polistyrenu ekstrudowanego (np. XPS) - grubość ocieplenia 10 cm (9,60+10,50+11,75-2,20)*1,00+(2,20+9,55+10,40+11,80)*1,60 | m2 | 83,970 |  |  |
| 6 | KNR 5-18 1602-01 analogia | Kalkulacja własna | Montaż uziomu otokowego z płaskowników 25x4 mm w ziemi z wyprowadzeniem odcinków pionowych do złączy kontrolnych na ściany do wys 1,2 m n.p.t. pod ociepleniem 76,20*1,2 + 6*2,5 | m | 106,440 |  |  |
| 7 | NNRNKB 202 0541-01 | Kalkulacja własna | (z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm / opierzenie ochronne ocieplenia i wyprawy cokołu (11,8+9,58+10,5+11,78+3,85+5,7+10,5)*0,21 | m2 | 13,379 |  |  |
| 8 | KNR-W 2-18 0511-02 analogia | Kalkulacja własna | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm (11,80+9,60+10,50+11,78+9,55+10,5)*0,45*0,15 | m3 | 4,302 |  |  |
| 9 | KNR-W 2-18 0408-01 z.sz.3.4.9908 analogia | Kalkulacja własna | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm -/ drenaż 113mm rura drenarska w otulinie z włókien PP, szczeliny 220 st. Obwodu (11,80+9,60+10,50+11,75+9,55+10,40) *1,2 | m | 76,320 |  |  |
| 10 | KNR 9-11 0201-04 analogia | Kalkulacja własna | Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym /Wzmacnianie podłoża geowłókninami - owinięcie geowłókniną warstwy filtracyjnej z wywinięciem na ścianę fundamentową do poziomu terenu. Układ warstw: ściana fundamentowa - izolacja asfaltowa - styrodur XPS - folia wytłaczana (kubełkowa) tłoczeniem na zewnątrz - geowłóknina wywwinięta na ścianę fundamentową (11,80+9,60+10,50+11,75+9,55+10,40)*1,2*(0,45*4+1,60) | m2 | 259,488 |  |  |
| 11 | KNR 2-28 0501-09 | Kalkulacja własna | Obsypka i nadsypka rurociągu kruszywem dowiezionym – żwir (11,80+9,60+10,50+11,75+9,55+10,40)*1,2*(0,45*0,15+0,35*0,15) | m3 | 9,158 |  |  |
| 12 | KNR 2-01 0621-01 analogia | Kalkulacja własna | Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, / 315 mm karbowane z pokrywą zeliwną lekką 1,5T 12 | szt. | 12,000 |  |  |
| 13 | KNR-W 2-18 0408-02 analogia | Kalkulacja własna | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm /przykanalik wewnątrz budynku z wpięciem do studzienki zbiorczej i przejściem przez ścianę fundamentową 12 | m | 12,000 |  |  |
| 14 | KNR 4-01 0105-01 | Kalkulacja własna | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr. kat. I-II 114,005-3,824-6,996-83,97*0,10 | m3 | 94,788 |  |  |
| 15 | KNR-W 2-25 0408-02 | Kalkulacja własna | Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki cementowo - piaskowej gr. 10 cm (10,40+11,80+9,60)*2 | m2 | 63,600 |  |  |
| 16 | KNR-W 2-25 0407-03 | Kalkulacja własna | Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o pow.do 1 m2) - budowa, płyty z rozbiórki (10,40+11,80+9,60)*2 | m2 | 63,600 |  |  |
| Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KNR 4-01 0354-03 | Kalkulacja własna | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 1 m2 17 | szt. | 17,000 |  |  |
| 18 | KNR 4-01 0354-04 | Kalkulacja własna | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2 4 | szt. | 4,000 |  |  |
| 19 | KNR 4-01 0354-05 | Kalkulacja własna | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m2 2,09*1,46*10+1,79*1,46*2+1,49*1,46*4+0,99*2,06*2 | m2 | 48,521 |  |  |
| 20 | KNR 4-01 0354-11 | Kalkulacja własna | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 0,98*11 | m | 10,780 |  |  |
| 21 | KNR 4-01 0535-08 | Kalkulacja własna | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (2,18*10+0,98*11+1,58*5+0,98*4+1,88*2+0,9*6)*0,23 | m2 | 12,319 |  |  |
| 22 | KNR-W 2-02 1018-01 | Kalkulacja własna | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. do 0.6 m2 0,81*0,36*6 | m2 | 1,750 |  |  |
| 23 | KNR-W 2-02 1018-02 | Kalkulacja własna | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 0,89*0,86*11 | m2 | 8,419 |  |  |
| 24 | KNR-W 2-02 1018-04 | Kalkulacja własna | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 1,49*1,46*4+1,78*1,46*2+2,08*1,45*10 | m2 | 44,059 |  |  |
| 25 | KNR-W 2-02 1018-05 | Kalkulacja własna | Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW 0,88*2,15*3 | m2 | 5,676 |  |  |
| 26 | KNR-W 2-02 1040-01 | Kalkulacja własna | Drzwi jednoskrzydłowe PVC (profil drzwiowy) 0,88*2,15 | m2 | 1,892 |  |  |
| 27 | kalk. własna | Kalkulacja własna | Drzwi o odporności ogniowej EI30, kompletne: - wejście do piwnic; - kotłownia; - magazynek paliw. Wymiary pobrać z natury, otwór do magazynku dopasować poprzez murowanie z cegły pełnej, montaż zgodnie z instrukcją producenta 3 | szt. | 3,000 |  |  |
| 28 | NNRNKB 202 0541-02 | Kalkulacja własna | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (2,18*10+0,98*11+1,58*5+0,98*4+1,88*2+0,9*6)*0,35 | m2 | 18,746 |  |  |
| 29 | KNR 2-02 1203-01 analogia | Kalkulacja własna | Drzwi stalowe pełne klasy C lub 3, kompletne wraz z ościeżnicami, szyldami, okuciami, klamkami, jeden klucz zamka górnego i dolnego, wkładka w dolnym zamku ,wkładko-gałka w górnym, np. KMT PLUS, zewnętrzne, laminowane w kolorze brąz lub zieleń, do zatwierdzenia przed wbudowaniem u Inwestora, z wypełnieniem z pianki PU, razem 2szt., drzwi od strony budynku gospodarczego wyposażyć w samozamykacz oraz komplet 12 kluczy 4,018 | m2 | 4,018 |  |  |
| 30 | KNR 4-01 0210-01 | Kalkulacja własna | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego 1,0*2 | m | 2,000 |  |  |
| 31 | KNR 2-02 0129-01 | Kalkulacja własna | Obsadzenie prefabr .podokienników, dł. do 1m z obrobieniem 11 | szt. | 11,000 |  |  |
| 32 | KNR 4-01 0708-01 | Kalkulacja własna | Wykon. tynków zwykłych wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm (2,1*2+1,0)*2*2 | m | 20,800 |  |  |
| 33 | KNNR 3 0605-05 | Kalkulacja własna | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków ((2,09+1,46*2)*10+(0,89*0,86*2)*11+(1,49+1,46*2)*5+(0,89+2,16*2)*4+(1,79+1,4*2)*2+(0,98+2,05)*2)*0,22 | m2 | 27,515 |  |  |
| 34 | KNR 4-01 0411-08 analogia | Kalkulacja własna | Wymiana elementów podłóg – progi 1+1 | szt. | 2,000 |  |  |
| 35 | KNR 4-01 0108-09 | Kalkulacja własna | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 1,5 | m3 | 1,500 |  |  |
| Remont balkonów, tarasów, opaski |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | KNR 4-01 0535-08 | Kalkulacja własna | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (1,08+6,4+1,08+1,55+5,85+1,55+1,55+5,7+1,55+1,08+6,48+1,08)*0,2 + (2,68+2,54+0,37+1,54*2)*0,2 | m2 | 8,724 |  |  |
| 37 | KNR-W 4-01 0519-01 analogia | Kalkulacja własna | Izolacja balkonów z wywinięciem na ścianę i obróbką na wcinkę z papy zgrzewalnej G200 S40 lub SBS PV160 - jednokrotne pokrycie papą podkładową z gruntowaniem betonu preparatem bitumicznym rozpuszczalnikowym 1,08*6,48*2+1,55*5,85*2+2,54*2,68+1,54*2,42 | m2 | 42,666 |  |  |
| 38 | KNR-W 2-02 0608-02 | Kalkulacja własna | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji (izolacja balkonów wierzchem) gr. 3-5 cm 1,08*6,48*2+1,55*5,85*2 | m2 | 32,132 |  |  |
| 39 | KNR 2-02 1102-02 | Kalkulacja własna | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko UWAGA, Ukształtować spadek 1,5-2,0%, zbrojone przeciwskurczowo 3,0mmx100x100 1,08*6,48*2+1,55*5,85*2 | m2 | 32,132 |  |  |
| 40 | KNR 2-02 1102-03 | Kalkulacja własna | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc. za zmianę grub. o 10mm krotność = 2 1,08*6,48*2+1,55*5,85*2 | m2 | 32,132 |  |  |
| 41 | NNRNKB 202 0541-02 | Kalkulacja własna | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 8,724 * 2 | m2 | 17,448 |  |  |
| 42 | KNR 2-02 1118-09 | Kalkulacja własna | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych na balkonach i tarasach: - płytki ok. 33x33 cm układane na klej metodą kombinowaną, gres antypoślizgowy wsp. R11, R12, R13, mrozoodporny, klej wodoszczelny elastyczny min. C2TE, fuga 5mm CG2 WA lub RG, np: (SikaBond T8 + fuga SikaFlex 11FC), - balkony, tarasy Uwaga: wyrób i kolor do zatwierdzenia przed wbudowaniem 2,54*2,68+0,37*1,3+0,32*1,3*3+1,3*0,15*4+1,54*2,42+0,3*2,42+2,42*0,15*2+1,08*6,4+(1,08+6,4+1,08)*0,14+1,55*5,85+(1,55*2+5,85)*0,14+5,7*1,55+(1,55+5,85+1,55)*0,14+6,48*1,08+(1,08+6,48+1,08)*0,14+2,50*2,00 | m2 | 56,222 |  |  |
| 43 | KNR 2-02 1219-03 | Kalkulacja własna | Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 2 | szt. | 2,000 |  |  |
| 44 | KSNR 6 0502-02 | Kalkulacja własna | Opaska budynku z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (9,60+10,50+11,75-9,55+10,40+11,80)*0,6 | m2 | 26,700 |  |  |
| 45 | KNR 2-31 0407-05 | Kalkulacja własna | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem. 44,350 | m | 44,350 |  |  |
| 46 | kalk. własna | Kalkulacja własna | Balustrady ze stali nierdzwenej: h=110cm z wypełnienim przestrzeni prętami poziomo co ok. 20 cm, z demontażem balustrad istn. oraz na trasie z wejściem od pól z odtworzeniem biegu schodowego na taras ze stopnicami z krat typu mostostal 6,48 +7,52 + (0,96*2+6,25)*2 + (1,45*2+5,50) | m | 38,740 |  |  |
| 47 | kalk. własna | Kalkulacja własna | Pochwyt / poręcz ze stali nierdzewnej na wspornikach o długosci z uwglednieniem przyszłego ocieplenia. Dlugosc poreczy: 2,0 m 2,10 | m | 2,100 |  |  |
| Modernizacja sanitariatów |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | KNR 4-01 0210-02 | Kalkulacja własna | Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem. z betonu żwirowego 12 | m | 12,000 |  |  |
| 49 | KNR 4-01 0208-03 | Kalkulacja własna | Przebicie otworów o pow. do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub. do 30 cm 4 | szt. | 4,000 |  |  |
| 50 | KNR-W 2-15 0203-03 | Kalkulacja własna | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych - ODCINKI PODPOSADZKOWE i PIONY, z zaworami napowietrzającymi fi 110 12 | m | 12,000 |  |  |
| 51 | KNR-W 2-15 0211-03 | Kalkulacja własna | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 6 | podej. | 6,000 |  |  |
| 52 | KNR-W 2-15 0211-01 | Kalkulacja własna | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 6 | podej. | 6,000 |  |  |
| 53 | KNR-W 2-15 0111-01 analogia | Kalkulacja własna | Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX o śr. 16 mm o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, z otuliną z pianki 44 | m | 44,000 |  |  |
| 54 | KNR-W 2-15 0111-01 analogia | Kalkulacja własna | Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX o śr. 20 mm o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, z otuliną z pianki 12 | m | 12,000 |  |  |
| 55 | KNR-W 2-15 0111-02 | Kalkulacja własna | Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX o śr. 25 mm o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, z otuliną z pianki 3 | m | 3,000 |  |  |
| 56 | KNR-W 2-15 0111-03 | Kalkulacja własna | Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX o śr. 32 mm o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, z otuliną z pianki 3 | m | 3,000 |  |  |
| 57 | KNR-W 2-15 0116-01 analogia | Kalkulacja własna | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym 18 | szt. | 18,000 |  |  |
| 58 | KNR-W 2-15 0116-06 analogia | Kalkulacja własna | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym 6 | szt. | 6,000 |  |  |
| 59 | KNR-W 2-15 0132-02 analogia | Kalkulacja własna | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych 24 | szt. | 24,000 |  |  |
| 60 | KNR-W 4-01 0207-03 | Kalkulacja własna | Uzupełnienie posadzki w WC 4 | m | 4,000 |  |  |
| 61 | KNR-W 4-01 0812-03 | Kalkulacja własna | Uzupełnienie posadzek w WC z płytach gres techn. 30x30 cm 6 | m2 | 6,000 |  |  |
| 62 | KNR 2-02 2004-01 analogia | Kalkulacja własna | Obudowa pionów kanalizacyjnych płytami gips.-karton o podwyższonej odp. na wilgoć (GKW).na rusztach metal. pojedynczych jednowarstw. (0,3+0,3)*3,30*4 | m2 | 7,920 |  |  |
| 63 | KNR 2-02 2007-03 | Kalkulacja własna | Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow. pojedyńcze z kształtow. metal. na stropach (0,3+0,3)*3,30 | m2 | 1,980 |  |  |
| 64 | KNR 2-02 2006-04 | Kalkulacja własna | Okładziny z płyt gips.-karton. o podwyższonej odp. na wilgoć (GKW /zielone) pojedyncze na stropach na rusztach (0,3+0,3)*3,30 | m2 | 1,980 |  |  |
| 65 | KNR 0-12 0829-02 | Kalkulacja własna | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej - na zabudowach pionów oraz odtworzenie glazury w łazienkach rozebranej przy układaniu rur podtynkowo. - wymiar i kolor przystający do istniejącej okładziny ((2,75*2+3,30*2)*1,90)*3* 25%+(0,3+0,3)*1,90*4 | m2 | 21,803 |  |  |
| 66 | KNR 2-02 2009-02 | Kalkulacja własna | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach i sufitach na podłożu z tynku - sufity i ściany łazienek powyżej glazury ((2,75*2+3,30*2)*0,85+2,75*3,30)*3 | m2 | 58,080 |  |  |
| 67 | KNR 2-02 1505-03 | Kalkulacja własna | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufitów i ścian łazienek ((2,75*2+3,30*2)*0,85+2,75*3,30)*3 | m2 | 58,080 |  |  |
| 68 | KNR-W 4-02 0220-02 | Kalkulacja własna | Montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa 6 | kpl. | 6,000 |  |  |
| 69 | KNR-W 4-02 0225-01 | Kalkulacja własna | Montaż miski ustępowej kompaktowej 6 | szt. | 6,000 |  |  |
| 70 | KNR-W 4-02 0132-01 | Kalkulacja własna | Montaż baterii umywalkowej stojącej 6 | szt. | 6,000 |  |  |
| 71 | KNR 0-24 2015-01 analogia | Kalkulacja własna | Montaż ścianek działowych systemowych kabin WC z drzwiami z zawiasami samodomykającymi z blokowaniem od wewnątrz z HPL w obudowie z kształtowników aluminiowych 6 | kpl. | 6,000 |  |  |
| 72 | KNR-W 2-15 0505-03 + KNR 0-31 0105-04 analogia | Kalkulacja własna | Montaż wymiennika ciepła o poj. 100l wraz z pompą obiegową oraz wyłącznikiem czasowym w kotłowni 1 | Szt. | 1,000 |  |  |
| Koszt wykonania całości prac netto: Podatek VAT: x 23%: Ogółem do zapłaty brutto: Słownie brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:  podane wyżej koszty wykonania robót obejmują: robociznę, materiały i sprzęt wykonawcy oraz zawierają wszystkie inne pochodne koszty wykonania powyższych robót.